### Funkcionalnosti

Autentikacija

- Unos PIN-a putem 4×4 membranske tipkovnice

- # potvrđuje unos, * briše unos

- Tablica korisnika s imenima i PIN-ovima direktno u kodu — lako proširivo

- Max 8 znakova po PIN-u, prikaz na OLED-u

Sigurnosna blokada

- Nakon 3 uzastopna neuspjela pokušaja sustav se blokira 30 sekundi

- Crvena LED trepće tijekom blokade, odbrojavanje na OLED-u

- Po isteku automatski se resetira

Upravljanje bravicom

- Relej se aktivira 5 sekundi, zatim automatski zatvara

- Crvena LED upaljena dok su vrata zaključana

- Zelena LED pali se dok su vrata otvorena

Zvučne i vizualne povratne informacije

- Kratki beep pri svakom pritisku tipke

- Dvotonski signal pri uspješnom pristupu

- Dugi negativni ton pri odbijanju

SD logiranje

- Svaki događaj zapisuje se u /log.csv s timestamp-om, korisnikom, statusom i bilješkom

- Zaglavlje se automatski kreira ako datoteka ne postoji

Web sučelje (http://[IP adresa]/)

- Auto-refresh svakih 10 sekundi

- Prikazuje trenutni status brave, blokiranost, broj neuspjelih pokušaja

- Tablica zadnjih 20 događaja (RAM buffer)

- Ruta /log vraća cijeli CSV log sa SD kartice

- Može biti u STATION modu (spaja se na kućni router, treba upisati SSID i PASSWORD u kodu) ili u ACCESS POINT modu (spajamo se direktno na ESP32 – SSIS-“KontrolaPristupa”, PASSWORD-“12345678”)